- AMAÇ

Üniversitemiz kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan çapa makinalarının ne şekilde kullanılması gerektiği ve bakım faaliyetlerini belirmektir.

- KAPSAM

Üniversitemiz kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan çapa makinalarını ve kullanacak tüm kişileri kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından çapa makinasını kullanacak kişiler, ilgili teknik ve akademik personel, kontrolünden bağlı bulunduğu akademik ve/veya idari birim, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan uygulama sorumlusu akademik personel ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

  - N Pozisyonu: Vitesin boş olduğunu ifade eder.

- UYGULAMALAR

  - Bakım (Yıllık ve Arıza Durumunda)

- Motor yağı değişir.

- Motor şanzıman yağı kontrol edilip eksik ise tamamlanır veya tamamen değiştirilir.

- Bujiler kontrol edilir gerekliyse değişimleri yapılır.

- Hava ve benzin filtreleri kontrol edilir değişim zamanı gelen değiştirilir. Yağları tamamlanır veya yenilenir.

- Belirtilenlerin dışında tespit edilen mekanik arızalar varsa bunlar giderilir. Değiştirilmesi gereken parçalar değiştirilir.

- Yüzeysel temizliği,

- Bağlantı noktalarının kontrolünü yapma veya sızıntı olması halinde gerekli müdahalenin yapılması, Açık unutulmuş, gevşek bırakılmış torna ve vidaların sıkıştırılması, değiştirilmesi.

- Bakımdan sonra havalandırması olan kuru yerlerde saklanmalı, güneş gören yangın riski olan alanlardan uzak tutulmalı.

- Hava filtresi ve havalandırma gibi aparatların benzin, gaz yağı vs. sıvılar ile temizlenmesi

  - Kullanım

- Takılı olan taşıma tekerleri çıkartılıp, çapa bıçakları takılır.

- Motor yakıt ve/veya seviyesi tespit edilir. Yeterince yakıt yoksa yakıt eklenir.

(Motor 4 zamanlı olduğu için yağ katkısız benzin kullanılır.)

- Motor yağ seviyesi kontrol edilir. Yeterince yağ yoksa motor çalıştırılmaz. Yağ eklemesi yapılır.

- Gidon yüksekliği kontrol edilip, çalıştıracak kişiye göre ayarlama yapılır.

- Debriyaj koluna basılıp vites boş konuma getirilir.

- Motor emniyet kolu, kol elciğe basılı vaziyette ve gaz pedalı yarı basılı halde beklenir. (Motor ilk kez çalıştırılıyor ise/motor soğuk ise jikle çekilir.)

- Motor ipi çekilerek motor çalıştırılır.

- Uygulama faaliyeti yerine getirilir.

- İş bitiminde vites boşa pozisyona getirilir.

- Gaz pedalı off konumuna getirilir.

- Motor emniyet kolu bırakılıp motor stop ettirilir.

- Takılı olan çapa bıçakları çıkartılıp, taşıma tekerleri takılır.

- Motor uygun yerde muhafaza edilir.

    - Makineyi Geri Vites Takma

- Makineyi geri vitese takmak için önce debriyaj koluna basarak vites kolunu kendinize doğru çekerek vitese takın.

- Vitesi boş pozisyona getirmek için debriyaj koluna basarak vites kolunu bir N pozisyonuna getirilir.

    - Güvenli Kullanım

- Sorumlu personelin gözetimi olmadan makine çalıştırılmamalı ve kullanılmamalıdır.

- Makineyi kullanan şahıs çalıştırmadan önce ve çalışırken diğer insanlar ve objelerden yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır.

- Çalışırken el veya ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkat gösterilmelidir.

- Makineden çıkan egzoz gazı zehirli olduğu için, yeterli havalandırma olmayan alanlarda çalıştırmayın.

- Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın. Ateşle yaklaşmayın.

- Gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kuşanmadan makineyi kullanmayın.

- Çalışacağınız alanda taş, tel, cam parçası, çalı ve metal cisim temizleyin.

- Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makineyi çalıştırmayın. (Stop/Motor emniyet kolu)

- Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makineyi durdurun ve hasarı kontrol edin.

- Bu şartlarda makine çalıştırmayın;

  - Toprak ıslak ise

  - Çapa bıçakları keskin değil ise

  - Stop/Motor emniyet kolu çalışmıyor ise

- Çalışırken dengenize kaybederseniz stop kolunu bırakarak stop etmesini sağlayınız.

- Gün ışığında ve yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.

- Makine çalışırken asla kendi başına bırakmayın.

- Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.

- Yangın tehlikesinden kaçınmak için depoyu fazla doldurmayın.

  - Temizlik

- İş bitiminde makine üzerindeki toprak, yabancı ot vb. fazlalıklar makine üzerinden uzaklaştırılır.

- Yağ kalıntıları varsa motor soğuduktan sonra silinir.

- Motor soğuduktan sonra temiz su ile uygun fırça ve bezle temizlenir. Motor sıcak iken asla soğuk su ile motor temizlenmez.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

- Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu

  - Dış Kaynaklı Dokümanlar

- Makine Kullanım Kılavuzu