- AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kaynak makinelerinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

- KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılan tüm kaynak makinelerini kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile işi yapacak personel; hazırlanması ve revize edilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

- UYGULAMALAR

- Kaynak Makinesinin fişi prize takılır.

- Kaynatılacak parçaya şase irtibatlandırılır ve pense uygun elektrot bağlanır.

- Kaynak makinesi uygun ampere alınır. ( Elektrot kalınlığının her 1 mm si için 40 amper)

- Kaynak işlemine başlamadan kaynak merkezi camı kontrol edilir.

- İş bitiminde fiş prizden çekilir.

- Kaynak makinesine günlük bakım yapılırken elektrik kaynağının kabloları kontrol edilir.

- Elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

- Makinaların genel temizliği yapılır.

- Kaynak makinesine haftalık bakım yapılırken elektrik kablolarının yalıtım özelliği kontrol edilir.

- Pens, şase ayarları kontrol edilir.

- Kabloların bağlantılarında eksiklik, fazlalık, temassızlık olmamasına dikkat edilir.

- Gösterge lambaları kontrol edilir.

- Makinanın genel temizliği yapılır.

- Kaynak makinesine elektrik ve elektronik sistemler kontrol edilir.

- Sigorta ve sargılar temizlenir.

- Fan kontrolü yapılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

  - Dış Kaynaklı Dokümanlar

- Kaynak Makinesi Kullanma Kılavuz