- AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılan matkapların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

- KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılan tüm matkapları kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile işi yapacak personel, hazırlanması ve revize edilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

- UYGULAMALAR

- Kesici matkap ucu, delinecek parçanın cinsine ve kalınlığına göre seçilmelidir.

- Küçük parçaların delinmesinde matkaplarda mengene kullanılmalı, kullanılamıyorsa özel sabitleştirme aparatları yapılmalıdır. Delinecek parça sabit hale getirilmelidir.

- Parça bağlama aparatı ve mengenenin matkap tezgahının pleytine sabit bağlandığı kontrol edilmelidir.

- Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.

- Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.

- İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personel sarkık iş elbiseleri giymemelidir.

- Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve stabil durumda olmasına dikkat edilmelidir.

- Matkap tezgâhlarında çalışırken parça düşmelerine karşı burnu çelik maskaratlı ayakkabılar giyilmelidir.

- Delme sırasında aşırı ısı meydana geliyorsa soğutucu sıvı veya yağ kullanılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

  - Dış Kaynaklı Dokümanlar

- Matkap Kullanım Kılavuz