- AMAÇ/PRENSİP

Bir maddenin rengi, o maddeden gözümüze ulaşan görünür bölgedeki elektromanyetik ışınlardır. Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan aletlere de fotometre adı verilir. Spektrofotometrelerde dalga boyu analiz yöntemi kullanılır. Dalga boyuna karşı absorbans veya transmittans ölçümü alınır.

- KAPSAM

Bu yöntem, laboratuvarda bulunan UV-Visible Spectrofotometre Cihazı ile 190-1100 nm arasında absorbans ve transmittans ölçümünü kapsar.

- KULLANILAN KİMYASAL MADDELER

- Blank çözücü (yapılan teste göre değişkenlik gösterir)

- Numune (yapılan teste göre değişkenlik gösterir)

- KULLANILAN CİHAZ(LAR) / EKİPMAN(LAR)

- Jasco marka V-730 model UV-Visible Spectrophotometer Cihazı

- Doteryum lamba (190-350 nm)

- Halojen lamba (330-1100 nm)

- Kuvarz ya da cam küvet

- GÜVENLİK / DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Okuma yaparken küvetin pürüzlü yüzeylerinden tutulur, saydam yüzeylerinin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Küvet kullanımdan sonra saf suyla temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Çok koyu renkli numuneler ile okuma yapılmaz. Absorbansı 1 değerinin üstündeki değerler anlamlı kabul edilmez. Bu nedenle gerekli seyreltmeler yapıldıktan sonra okuma yapılmalıdır.

- ÖN HAZIRLIKLAR

Cihaz ve program açılır. Ölçüm yapılacak dalga boyu seçilir.

- UYGULAMA

Analiz Numunesinin Hazırlanması:

Numune uygun konsantrasyonda ayarlanır.

Analiz Numunesinin Cihaza Verilmesi:

Öncelikle blank (kör çözelti) küvete aktarılır ve cihazın küvet haznesine ışın yönünde yerleştirilir ve okuma yapılır. Ardından numune çözeltisi küvete aktarılır ve okutulur.

- DEĞERLENDİRMELER / HESAPLAMALAR

Absorbans Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Konsantrasyonu belli olan numunenin okuduğu absorbans değeri, referans çözeltinin okuduğu absorbans değeriyle karşılaştırılır.

- SONUÇLARIN GÖSTERİLMESİ

Sonuçlar absorbans olarak verilir.

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |